Validação do método de Matéria seca e Matéria mineral: precisão, exatidão e robustez

Matheus Lavorante Tietz 1; Mateus Henrique Souza 2; Heinrich Moreira3; Jeysse Fatima Duarte4; Reinivaldo Sergio Ferraz Junior5; Avelardo Urano de Carvalho Ferreira6

1Aluno de graduação em Bacharel em Química, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. Não Bolsista PIBIC/CNPq, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP; matheustietz45@gmail.com.

2Aluno de graduação de bacharelado em química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP.

3Graduado em Química, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP.  CNPq/Embrapa Pecuária Sudeste

4 Aluna de graduação em Licenciatura em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP.

5 6Analista, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP.

A determinação da matéria seca (MS) é a fração do alimento descontada a quantidade de umidade presente. O teor de umidade deve ser controlado para a correta armazenagem do alimento e a composição centesimal da amostra é expressa com base no resultado em matéria seca. A determinação de matéria mineral (MM) é a quantidade de material não orgânico presente na amostra, que é obtido a partir das cinzas na amostra que foi queimada em mufla, esta fração inclui os macro e micronutrientes inorgânicos presentes na amostra. Este estudo teve três fases para validar o método. Primeiramente foi avaliado a precisão nas condições de repetibilidade, na qual foram realizadas 8 replicatas de cada material de referência, sendo esses materiais a braquiária, farelo de soja e grãos secos de destilaria (DDG), obtidos a partir de rodadas de ensaio de proficiência de análises de nutrição animal (EPCBO 12ª Edição). A primeira análise foi realizada em condições de repetibilidade onde um único analista se envolveu durante todo o processo, utilizando dos mesmos equipamentos, como balança analítica, estufa, dessecador e mufla. Segundamente foi realizado as mesmas duas análises em padrão de precisão intermediária, no qual se utilizou dos mesmos materiais de referência, porém mais analistas se envolveram durante o processo, variando os dias da semana e os equipamentos utilizados. Por fim foi realizado o teste de Youden, parâmetro opcional na validação de métodos analíticos oferecem uma abordagem sistemática e confiável para avaliar a capacidade de um método resistir a variações nas condições experimentais. Para esse teste sete variáveis foram escolhidas, sendo elas a quantidade de cadinhos em um mesmo dessecador após a secagem da MS (sobrecarregados os dispersos), a quantidade de massa da amostra (1,0 ou 0,5 g), o tempo no dessecador (60 min ou > 120 min), tempo na estufa a 1050C (6 ou 15 horas), rampa de aquecimento na mufla (570 ou 600 0C) e tempo de queima (220 ou 250 minutos). Depois da realização dessas análises, os resultados foram descritos em termos de exatidão e precisão. Para a MS os valores de recuperação obtidos para braquiária, farelo de soja e DDG foram, respectivamente, 99,69%; 100,60% e 100,26% e para MM foram, respectivamente 99,43%; 107,59% e 76,39%. Os desvios padrão relativos de precisão intermediária estimados para MS foram 0,46%; 0,38% e 0,37% respectivamente para braquiária, farelo de soja e DDG e para MM foram, respectivamente, 4,90%; 2,35% e 6,30%. Os métodos analisados demonstraram robustez para as condições escolhidas, uma vez que as variáveis com efeitos significativos no teste de Youden apresentaram a diferença média dos resultados entre os níveis estudados com valor absoluto superior ao desvio padrão*√2.

Apoio financeiro: Embrapa

Área: Química

Palavras-chave: Matéria seca, Youden, robustez, repetibilidade