Quantificação de carbono e nutrientes totais em solos utilizando a técnica LIBS: Uma alternativa rápida e precisa às técnicas convencionais

Luís Carlos Leva Borduchi1, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori2, Ladislau Martin Neto2

1Aluno de graduação em Física, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. Bolsista PIBIC/CNPq, Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP; luisleva@usp.br.

2Pesquisador da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

A quantificação de elementos em solos é fundamental para o setor agroambiental, especialmente no monitoramento do carbono (C), com aplicações em estudos de sequestro de carbono, manejo da matéria orgânica e mudanças climáticas. A agricultura de precisão também exige análises multielementares em larga escala para correção da heterogeneidade do solo e planejamento de fertilização. Enquanto análises convencionais se concentram nos nutrientes disponíveis às plantas, a quantificação dos nutrientes totais oferece uma visão mais abrangente da fertilidade, essencial para o manejo sustentável, o planejamento de longo prazo e a recuperação de áreas degradadas. No entanto, métodos tradicionais como o analisador CHNS e a espectrometria de absorção atômica (AAS) apresentam limitações em custo, tempo e uso de reagentes, o que para análises de grandes quantidades de amostras de solos, como requer o agro brasileiro, restringe sua aplicação rotineira. Nesse contexto, a espectroscopia de plasma induzido por laser (LIBS) destaca-se como alternativa promissora por ser rápida, sem necessidade de preparo químico e com baixa geração de resíduos. Apesar disso, tem que reduzir efeitos de matriz e interferências espectrais, que comprometem a precisão em modelos de calibração convencionais. Neste estudo, empregou-se a abordagem one-point calibration LIBS (OPC-LIBS), que combina propriedades do plasma com calibração empírica usando o alumínio como padrão interno, para quantificar C, potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), cobre (Cu), ferro (Fe) e sódio (Na) em solos brasileiros com diferentes características físico-químicas: 36 amostras do Cerrado (Mato Grosso do Sul) e 48 da Mata Atlântica (São Carlos, SP). Os resultados foram comparados aos obtidos por técnicas de referência, com CHNS para o C e AAS para os demais elementos. As análises foram realizadas com um sistema comercial LIBS2500+ (Ocean Optics), equipado com laser Nd:YAG pulsado (1064 nm, 8 ns, 50 mJ) e sete espectrômetros cobrindo de 188 a 960 nm. A fluência foi estimada em 8 kJ/cm², e 60 espectros foram adquiridos por amostra. Um modelo baseado na equação de Boltzmann foi desenvolvido para corrigir a interferência do Al na linha C I 193,03 nm. Apesar das limitações de generalização entre diferentes solos, a aplicação do OPC-LIBS resultou em alta precisão, com acurácia acima de 90% para todos os elementos e r² variando entre 0,85 e 0,97. Para o carbono, obteve-se acurácia de 91%, RMSE de 1,3 g/kg e r² de 0,95. Além da robustez analítica, a técnica se destaca pela viabilidade de automação, portabilidade e uso em campo, sendo adequada para o monitoramento da fertilidade do solo, reabilitação de áreas degradadas e apoio à agricultura sustentável. Os resultados demonstram que o OPC-LIBS é uma alternativa rápida, precisa e de baixo custo para análise multielementar de solos, com potencial para complementar ou substituir métodos convencionais em contextos agroambientais.

Apoio financeiro: Embrapa, Projeto Fapesp n. 2023/02444-5.

Área: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: LIBS, one-point calibration, carbono em solo.

Número Cadastro SisGen (se aplicável): Não aplicável

Comitê de Ética (se aplicável): Não aplicável

N. do Processo PIBIC/PIBIT (se aplicável): 106023/2024-1